# 实验三：桌面物体自动分类整理 —— 开发进度交接文档（最终版）

交接日期：2026-09-10（已更新：完整分类流程跑通）　|　场景：second_imitation.ttt　|　由谁接手：明日/其他 AI

# 0. 给新接手者的一句话交接提示

本实验为 CoppeliaSim 中的 RoboMaster EP 桌面物体自动分类整理。最核心的经验一句话：场景里所有执行件（夹爪/机械臂/小车）都带“模型原厂控制器/脚本”，不要试图直接硬写关节位置；要么走它自带接口（夹爪 signal 信号），要么用验证过的方式（机械臂 setJointTargetPosition；小车平移=小步传送）。截至 2026-09-10，交接清单 6 步已全部完成：夹爪开合、机械臂升降、协同、Grid1“跟随式假抓取搬运”、小车移动、以及完整分类流程（full_pipeline_demo.py：6 个物体全部按颜色放入左右分类箱，误差 0.0000 m）。下一步属于“优化与成果输出”（见第 6 节），主线功能已可用。

# 0.1 场景布局图（当前实测坐标）

上图说明：主图为俯视布局（含地面黑色正方形网格、A/B 类别、左右料盒与投放点编号、三条参考线、直角走位示意）；右上为关键参数与规则信息卡；右下为侧视剖面（高度与停靠余量）；底部为动作流程条（①…⑪）。关键坐标 —— 物体行 x=0.380（y=−0.5~+0.5，间距 0.20）；类别规则 A 类＝蓝色四棱柱（位置 1/3/5）→ 左料盒、B 类＝红色圆柱（位置 2/4/6）→ 右料盒；地面网格 0.20×0.20（x 0.28~0.48，y −0.60~+0.60，最外侧距料盒内壁 7.5cm）；料盒中心 (0.50, ±0.90)、内腔 0.43×0.45、壁厚 0.02、壁高 0.08；投放点 x=0.380、间距 0.15、z=0.13；安全通道 x=0.015；抓取位车体 x≈0.207；料盒停靠车体 x≈0.048（车头前缘 0.239 < 箱壁外面 0.275，余量 3.6cm）。（桌面同名的《实验三_布局图.png》可直接插入报告）

## 3.7 视觉分类模块（仿真相机 → 识别节点 → 决策 → 抓取）

【类别规则】位置 1/3/5 = A 类物体（蓝色四棱柱）→ 左料盒；位置 2/4/6 = B 类物体（红色圆柱）→ 右料盒。

场景已按此规则重建并保存：1/3/5 为蓝色棱柱、2/4/6 为红色圆柱（recolor_classes.py 改色、rebuild_shapes.py 换形状）。

【相机节点】camera_node.py：在场景中放置俯视相机 vision_cam（高度 12m + 12° 小视场角，近似正交投影，这样俯视几乎看不到物体侧面，圆度才能稳定区分方/圆），发布 latest.jpg 与 camera_meta.json。

【相机标定】vision_calibrate.py：以 6 个已知网格位置为靶标，最小二乘拟合 像素↔世界 线性映射，写入 vision_bus/calibration.json；实测最大残差 ≤ 1mm（方向：画面上方 = 世界 +Y）。

【识别节点】detector_node.py：HSV 颜色分割（蓝→A、红→B）+ 轮廓圆度判形状（棱柱≈0.78 / 圆柱≈0.92）；发布 detections.json（每个目标：类别 class、检测框 bbox、置信度 confidence、圆度、世界坐标、网格号、目标料盒）。

【网格判定】检测框中心 →（标定映射）世界坐标 → 最近网格号 1~6（要求 |x-0.38|≤0.09、|y-网格中心|≤0.09）。

【夹爪第一视角】gripper_camera.py：相机挂在夹爪手腕上（eye-in-hand），随臂运动朝夹爪前方看；小车到达抓取位、即将抓取时，在视频右上角显示画中画，识别节点对这张图做近距识别并发布gripper_detections.json（类别/检测框/置信度，近距下形状不作判据）；抓取成功后关闭画中画。

【执行】vision_pipeline_recorded.py：按视觉结果选择料盒（A→LeftBin / B→RightBin），沿直角走位完成取物→搬运→放入 x=0.380 水平线→返回原位；实测 6/6 全部正确，末端误差 0.0000 m。

【视频画面布局（录制时自动叠加）】标题栏＝演示内容+拍摄视角；**左上角＝夹爪摄像头画面（全程实时，相机装在夹爪上随臂运动）**；**右上角＝夹爪摄像头识别结果（即将抓取时出现，检测框旁标注 A类物体（蓝色棱柱）/B类物体（红色圆柱）+ 置信度，抓取成功后关闭）**；步骤栏＝带编号的步骤说明（①…⑭）与进度（物体 n/6）；地面＝物体 1~6 下方的黑色正方形网格。

【抓取与放置细节】夹爪闭合到“手指刚接触物体”即停（checkCollision 判定，手指不穿过物体）；放置时由机械臂前伸把物体送进箱内并落到水平线 x=0.380（实测落点误差 ≤6mm），不再出现物体自己飘移的现象。

【文字渲染】所有中文标注用 PIL + 微软雅黑绘制，不会出现“????”乱码。

【漏检跳过（只用夹爪相机判断）】流程改为逐个位置判断：开到抓取位后用【夹爪相机】看正前方是否有物体；只有检测框中心接近画面中央的检测才算“当前位置有物体”（避免把相邻位置的物体误判为当前物体）；看不到物体则跳过、不抓取，直接前往下一个位置。演示：正面视频中位置4 的物体已移除（delete_grid4.py），系统自动跳过该位置，其余 5 个物体正常分类放置（落点误差 ≤6mm）。

【消息总线】vision_bus/ 目录：latest.jpg、camera_meta.json、detections.json、annotated_latest.jpg、gripper_latest.jpg、gripper_camera_meta.json、gripper_detections.json、gripper_annotated.jpg、frames/。

# 1. 环境与启动

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 开发目录 | C:\Users\39562\Desktop\实验三桌面物体自动分类整理_仿真开发代码 |
| CoppeliaSim | Edu 4.10，位于 C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\coppeliaSim.exe |
| 仿真场景 | 项目目录下 second_imitation.ttt（唯一在用场景；内含 RoboMaster + Grid1~6 + 左右分类箱零件） |
| Python | 3.13（C:\Users\39562\AppData\Local\Programs\Python\Python313） |
| 通信库 | coppeliasim_zmqremoteapi_client 2.0.4 |
| ZMQ 端口 | 23000 |
| 启动方法 | coppeliaSim.exe second_imitation.ttt（GUI）；等控制台出现 ZeroMQ 启动行后即可跑 python 脚本 |
| 无关噪音 | 启动时的 simWS.dll 加载错误可无视（ZMQ 正常即可）；默认脚本必须保持启用 |

# 2. 总进度（交接清单 6 步）

| 步骤 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 夹爪真实开合 | ✅ 完成 | 走模型信号接口 signal.target，实测张开/闭合手指间距 0.117m/0.030m |
| 机械臂上下 | ✅ 完成 | s0=servo_motor_0 主升降（负角抬正角降），s1=前伸微调 |
| 机械臂+夹爪协同 | ✅ 完成 | home→下降→闭合→抬升→张开→回 home 全链路正常 |
| Grid1 抓取搬运 | ✅ 完成 | Grid1 宽0.12m 夹不住 → 用“跟随式假抓取” |
| 小车移动 | ✅ 完成(有条件) | 平移=小步传送精确；车轮转向只在仿真刚启动时可靠 |
| 完整流程+分类箱 | ✅ 完成 | full_pipeline_demo.py：6/6 全部按颜色放入对应箱，误差 0.0000 m |

# 3. 各模块关键结论（务必以本场景实测为准，勿照搬 Lua 参考数值）

## 3.1 夹爪

真实路径：/RoboMaster/.../Force_sensor/gripper_link_respondable/Prismatic_joint

故障根因：Prismatic_joint 是动态关节（电机开、无位置环），且 gripper_link_respondable 上挂原厂控制器脚本(h≈91)，每步用 setJointTargetVelocity 接管 → setJointPosition/setJointTargetPosition 无效，位置被钉在 ~0.0007（=控制器 open 上限 0.00098）。

正确控制：给 gripper_link_respondable 写 int 属性信号：signal.target=1(OPEN)/2(CLOSE)/0(pause)，轮询 signal.state 到一致为止。

关节区间 [-0.023, 0.024]；open≈+0.001、close≈-0.023（与 Lua 的 0.05/-0.025 语义同，但会被截断，无需自填数值）。

闭合时若两指间有“非静态+可碰撞”物体，控制器会接近传感器检测并自动 setObjectParent 挂到 attachPoint（打印 Attached shape）。Grid1 太宽不会触发（见 3.4）。

## 3.2 机械臂

| 关节 | 作用(本场景) | 有效区间 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| servo_motor_0 (s0) | 主升降：负角抬升、正角下降（实测 -25°→Z0.209→0.259；+30°→Z0.163） | 约[-46°,+60°] | setJointTargetPosition 直接可用（位置环开着） |
| servo_motor_1 (s1) | 前伸/俯仰微调：正角前伸略降 | 约[-15.7°,+95°] | 同上 |

注意：本场景 s0/s1 分工与“Lua 参考场景”相反（那里是 s1 抬降）。每次动作后应等待 |实际角-目标角|<1° 再继续。home=(0,0)，夹爪根部 Z≈0.2086 可精确复现。

## 3.3 机械臂+夹爪协同

顺序已跑通：home+OPEN → s0=+30 下降 → CLOSE(手指间距→0.030) → s0=-25 抬升(保持闭合) → OPEN → 回 home。文件：arm_gripper_sync_test.py。

## 3.4 Grid1“跟随式假抓取”

原因：Grid1/所有 Grid 都是 OBJECT_DIAMETER=0.12m 的批次，夹爪张开最大间距约 0.117m，物理夹不住 → 用 Lua 成功方案同款：物体跟随夹爪中心+offset。

方法：下降摆位后，offset = Grid1中心 − 手指中点(left/right_gripper_5_respondable 均值)；搬运期间每 ~0.05s 执行 setObjectPosition(Grid1, 手指中点+offset)；放下=解除跟随并把 Z 设 0.11。搬运期间夹爪保持 OPEN（闭合会让手指中点漂移）。

实测：抬升 +9.5cm、前伸 X 0.267→0.353、放下回 Z0.11 全部正常。文件：grid1_follow_test.py、demo.py（三段连播演示）。

## 3.5 小车移动

| 方式 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车轮物理驱动（4全向轮） | 平移3s/1.13m；差速原地转2s/198°位移<1cm；对角可横移 | 真实但全向轮打滑非线性 |
| 平移=小步传送 setObjectPosition 插值（不要每步 resetDynamicObject） | 精确到毫米、朝向不变 | 推荐用于流程 |
| 车轮闭环转向（起点刚启动仿真时） | 1.3s 转 90°，漂移 1mm | 推荐；只在未传送过时可靠 |
| 传送跑远后再车轮转向 | ❌ 卡滞打滑 | 已知 bug，未解决（见第 8 节） |
| setObjectOrientation 直接转 / 悬空转 / pause 传送 | ❌ 被动力学/插件干扰 | 别用 |

完整流程策略：用固定初始朝向(≈106.9°)＋平移传送导航；不依赖运行中转向。

## 3.6 完整流程（分类整理 v2）—— 主线已完成

脚本 full_pipeline_v2.py（无录制）/ full_pipeline_recorded_v2.py（带录制出视频）：对每个物体执行 归位→开车到物体前→夹爪闭合抓取→抬升→开车到料盒外侧→手臂伸入→放到箱内水平线→夹爪张开→（全部完成后）回起点。

【放置规则（按要求）】箱内物品全部放在同一条水平线 x = 0.380，间距 0.15，高度 z = 0.13：

LeftBin  三个位置 y = -1.05 / -0.90 / -0.75     RightBin 三个位置 y = +0.75 / +0.90 / +1.05

【放置顺序（按要求，从左到右依次）】Grid1→LeftBin 最左(-1.05)、Grid2→LeftBin 中间(-0.90)、Grid3→LeftBin 最右(-0.75)、

Grid4→RightBin 最左(+0.75)、Grid5→RightBin 中间(+0.90)、Grid6→RightBin 最右(+1.05)，最后小车返回起点。

【直角走位 + 底盘不碰料盒（v2.1 已加强）】按要求改为“只走轴向直线、绝不斜走”：

循环：① 平移到物体所在行 → ② 前移一点进入抓取位 → ③ 夹爪闭合抓取 → ④ 抬到高位 → ⑤ 直线后退到安全通道 →

⑥ 平移到料盒前方 → ⑦ 手臂高位跨过箱壁 → ⑧ 箱内下降 → ⑨ 轻放到 x=0.380 水平线 → ⑩ 张开夹爪并收臂。

安全通道 X_SAFE=0.015：车体 x=0.015、车头前缘 0.205，料盒左壁外表面 0.275（壁厚 0.02）→ 余量 7cm，每次摆放都打印验证 ✅

物品跨壁时用高位姿态（物品底部 z≈0.105 > 箱壁顶 0.08），从箱壁上方越过再下降，物品本身也不穿模。

【夹爪全程真实动作】抓取前 CLOSE（signal.target=2）、放下后 OPEN（=1）；物体与手指的 offset 在闭合后记录，避免漂移。

实测结果：6/6 全部到位，末端误差 0.0000 m（同一水平线、间距 0.15、底盘未碰料盒），机器人自动返回起点。

重要前提：场景中 Grid、料盒都是 static=1/respondable=0 的视觉件，互不碰撞 → 流程稳定，不会物理爆炸。

# 4. 已知的坑（务必记住）

① CoppeliaSim 停止仿真：物体位置会复位到存档，但 static/respondable 属性不会恢复！凡改过物理属性的物体（如 Grid1），下次运行前必须先显式重设。

② 模型子脚本必须保持启用（夹爪控制器靠它跑）；/RoboMaster 子脚本含 simRobomaster.create_ep，自己代码不要再 create_ep。

③ 仿真可能被“非凸动态形状”警告拖慢甚至卡死：曾因把车传送/开进物体堆导致物理爆炸、ZMQ 挂起。症状=脚本无输出超时。处理：杀 python 进程 + 重启 CoppeliaSim（场景自动复位），不要硬等。

④ /LeftBin 等“路径”不存在；分类箱是 LeftBin_bottom/front/back/left/right、RightBin_* 一组零件形状。

⑤ ZMQ 请求被孤儿 python 阻塞会卡死：进程列表中若有多余 python 先杀掉。

# 5. 项目文件清单（重要）

| 文件 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| gripper_min_test.py | ✅交付 | 夹爪最小真实开合测试 |
| arm_min_test.py | ✅交付 | 机械臂最小升降测试 |
| arm_gripper_sync_test.py | ✅交付 | 机械臂+夹爪协同测试 |
| grid1_follow_test.py | ✅交付 | Grid1 跟随式抓取-搬运-放下 |
| chassis_min_test.py | ✅交付 | 小车移动测试（平移传送+起点车轮转向） |
| demo.py | ✅交付 | 夹爪→机械臂→Grid1 三段连播演示 |
| full_pipeline_demo.py | 旧版(主线v1) | 完整分类整理流程 v1：放入箱内 x=0.37/0.50/0.63（车体会进箱） |
| full_pipeline_v2.py | ✅交付(主线v2) | v2：箱内统一 x=0.380 水平线、间距 0.15、底盘不进料盒 |
| full_pipeline_recorded_v2.py | ✅交付(演示) | v2 流程 + 内部相机录制，直接产出演示视频 |
| 实验三_视觉分类演示_正面 / _俯视 / _侧面.mp4 | ✅成果 | 视觉分类演示 3 个视角（正面/俯视/侧面，6 物体全流程）：含视觉决策 + 夹爪第一视角画中画 + 左上全程夹爪摄像头 |
| 实验三_视觉分类演示_正面_位置4无物体_自动跳过.mp4 | ✅成果 | 漏检跳过演示（正面，单独文件）：位置4 物体已移除 → 夹爪相机判断无物体则跳过不抓取，其余 5 个正常分类放置 |
| 实验三_直角走位演示_正面 / _俯视.mp4 | ✅成果 | 不含视觉模块的对照版本（直角走位抓放） |
| 实验三_旧版_斜线走位演示_侧面.mp4 | 旧版留档 | 早期斜线走位版本（对比用） |
| 演示视频清单.md | ✅文档 | 所有演示视频的 演示内容/拍摄视角/时长/备注 一览（随视频同目录） |
| add_grid.py | ✅工具 | 在物体下方绘制地面黑色正方形网格（最外侧边缘避开料盒 7.5cm） |
| vision_config.py / camera_node.py / vision_calibrate.py | ✅视觉 | 视觉配置、相机节点、相机标定节点 |
| detector_node.py / gripper_camera.py | ✅视觉 | 识别节点（类别/检测框/置信度）、夹爪第一视角相机 |
| vision_pipeline_recorded.py | ✅视觉 | 视觉决策 + 抓取 + 录制（含画中画）主流程 |
| vision_test.py / verify_vision_video.py | ✅视觉 | 视觉链路自检、演示视频验收 |
| recolor_classes.py / rebuild_shapes.py | ✅场景 | 按类别规则改色 / 重建几何（1/3/5 蓝棱柱、2/4/6 红圆柱） |
| 实验三_视觉识别结果.jpg / 实验三_夹爪视角识别结果.jpg | ✅成果 | 俯视识别标注图 / 夹爪第一视角识别标注图（桌面） |
| set_bins_x.py | ✅工具 | 把左右料盒 x 平移到 0.50 并保存场景 |
| probe_reach2.py | ✅工具 | 量车体尺寸与机械臂伸展范围（v2 姿态参数的依据） |
| second_imitation_backup_*.ttt | 备份 | 料盒改坐标前的原始场景备份 |
| record_demo.py | 备用 | 屏幕录制脚本（窗口抓屏版，已被内部相机方案取代） |
| 诊断结论_夹爪不动.md / 诊断结论_机械臂.md / 诊断结论_Grid1抓取.md / 诊断结论_小车移动.md | ✅文档 | 各里程碑结论 |
| ep_gripper_test.py / ep_grid1_pick_test.py 等旧脚本 | ⏳旧版 | 旧控制方式已废弃，勿直接用 |
| diag_*.py / probe*.py / _script_*.lua / *_out.txt | 过程 | 排查脚本与日志，可删 |
| 本文件 | ✅文档 | 明日接力依据 |

# 6. 下一步可做的优化（主线 6 步已全部完成）

① 演示与归档：演示视频共 6 个，统一放在桌面文件夹《实验三_演示视频》并附《演示视频清单.md》：

视觉分类演示 3 视角（正面/俯视/侧视，各约 91s，含视觉决策 + 夹爪第一视角画中画）；

直角走位演示 2 视角（正面/俯视，不含视觉模块的对照版）；旧版斜线走位演示 1 个（留档）。

重录方式：python vision_pipeline_recorded.py <front|top|side> <输出mp4>（机位参数在脚本顶部 CAM_PRESETS）。

② 报告材料：把 5 份《诊断结论_*.md》与演示视频整理成实验报告/答辩 PPT。

③ 稳定性复跑：连续跑 3 遍 full_pipeline_demo.py，确认每次都是 6/6（脚本末尾已带结果自检表）。

④ 视觉定位替代硬编码坐标：场景内有 Vision_sensor / Machine_vision_sensor 与 RoboMaster 相机模块，可用颜色识别自动得到 Grid 位置（当前流程用的是固定坐标）。

⑤ 真实物理抓取（可选、较难）：需换更小的物体，或改夹爪开口（当前物体 0.12m > 夹爪开口 0.117m，物理夹不住，故用跟随式假抓取）。

⑥ 转向问题（见第 7 节第 1 条）：若需在流程中转向，建议把转向安排在仿真刚启动、未做任何传送之前完成。

## 6.1 如何运行（明日复现步骤）

① 启动 CoppeliaSim 载入 second_imitation.ttt，确认 ZMQ 23000 通；

② 快速自检：python gripper_min_test.py（夹爪应能开合）→ python arm_min_test.py（臂应升降）；

③ 跑主线：python full_pipeline_demo.py（约 3~4 分钟，看 6 个物体依次被放入左右分类箱）。

# 7. 遗留问题清单（按优先级）

| # | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传送跑远后再用车轮转向会打滑卡滞 | 把转向放在流程开始（未传送前）；或先停 2~3s 低速点动“松卡”；当前主线靠固定朝向+平移传送绕开 |
| 2 | 防物理卡死 | 脚本已用 try/finally + stopSimulation；若仍卡死：杀多余 python 进程 + 重启 CoppeliaSim |
| 3 | 料盒无整体对象（LeftBin 不存在） | 料盒已整体移到 x=0.50；箱内投放点固定为 x=0.380、y=箱中心±0.15、z=0.13（v2 脚本内置） |
| 4 | 颜色/形状分类规则是硬编码的物体名 | 若要通用化，需接入视觉识别（见 6 ④） |
| 5 | Grid 位置为固定坐标 | 换场景/移动物体后需重新量取，或改为视觉定位 |

—— 以上内容均由当日实测获得，数值与接口以本场景为准。——

# 8. 最终版交付补记（2026-09-10 定稿）

文档版本：最终版 ｜ 定稿时间：2026-09-10 22:5x

本节为最终版补记：第 1~7 节记录的是开发过程中的状态（例如“演示视频 6 个”“视觉定位待接入”），以下为定稿时的最终状态，两者若有不一致，以本节为准。

## 8.1 最终验收状态：5 项全部通过

| 验收标准 | 最终结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| ① 一个 Launch 文件启动整个仿真 | 通过：launch_sim.py 冷启动成功，返回码 0，用时 117 s | 02_代码/launch_sim.py、start_sim.bat；06_日志与数据/launch_20260910_175817.log |
| ② 连续 5 次抓取成功率 ≥ 4 | 通过：正面/俯视/侧面 三视角均 5/5 = 100% | 06_日志与数据/summary_*.json（三组）；落位误差 ≤ 8 mm（本次实测最大 7.8 mm） |
| ③ 无碰撞、无关节越限 | 通过：4 次运行安全违规均为 0 | safety_monitor.py；errors_*.log 收尾统计行 |
| ④ 不可达目标停止并报错 | 通过：位置 6 不可达 → 报错中止（英文错误文本） | errors_front_en_20260910_175502.log；验收演示视频 |
| ⑤ 保存轨迹/结果/错误日志 | 通过：每次运行 4 类文件（轨迹 CSV、结果 JSON、错误 LOG、汇总 JSON） | 06_日志与数据/（含日志说明.md） |

## 8.2 最终版相对开发期的主要变化

视觉模块已接入主流程：顶部相机（12 m 高、FOV 12°、640×360）识别类别与槽位 → 夹爪相机（320×180、FOV 75°、装于夹爪指根前方中心）在抓取前二次确认目标；A 类（蓝色棱柱）入左料盒、B 类（红色圆柱）入右料盒。

按要求删除位置 4 的物体：夹爪相机判定该槽位无物体时不抓取，直接驶向下一目标（最终版流程为 5 次抓取）。

底盘全程改为轴对齐（直角）平移，并用安全通道 X_SAFE=0.015 保证车头前缘（0.239 m）与箱壁外面（0.275 m）之间约 3.6 cm 余量；此前的斜线路径会蹭到料盒外壁，已废弃。

放料精度提升：按携带位姿与插入位姿之差在线补偿（delta_insert + 实时 arm_offset()），落位误差 ≤ 8 mm（本次实测最大 7.8 mm）。

夹爪控制确认走模型控制器信号：signal.target（1=张开/2=闭合/0=暂停），直接 setJointPosition 会被模型脚本覆盖。

画面文字：中文叠加改用 PIL + 微软雅黑（规避 OpenCV 中文乱码）；最终版视频统一英文界面。

日志与安全：新增 sim_logger.py（轨迹/结果/错误/汇总）与 safety_monitor.py（关节限位、臂-地面/物体、夹爪-非目标物、夹爪-车体自碰撞检查）。

## 8.3 最终交付物

交付包《实验三_交付包_视觉分类整理》（桌面），目录与内容如下：

README_交付说明.md —— 总体说明、一键运行方法、目录结构、实现要点、复现环境、已知限制；

00_验收对照表.md —— 5 项验收标准 × 实测数据 × 证据文件（含记录时间）；

01_文档/ —— 本文档、5 份《诊断结论_*.md》、布局图、俯视/夹爪视角识别结果图、图片清单.md；

02_代码/ —— Launch 入口、主流程、视觉节点、日志与安全模块、场景改造脚本、最小验证脚本、历史脚本；

03_场景/ —— second_imitation.ttt（5 物体、位置 4 空、料盒 x=0.50、地面网格）+ 各阶段场景备份；

04_消息总线样例/ —— 相机与识别节点的图像与 JSON 消息样例；

05_演示视频/ —— 14 个视频 + 演示视频清单.md（逐个标注录制时间、完成任务、视角、结果、对应日志）；

06_日志与数据/ —— 轨迹 CSV、结果 JSON、错误 LOG、汇总 JSON、Launch 日志 + 日志说明.md。

压缩包：实验三_交付包_视觉分类整理_最终版_20260910.rar（存储压缩，191.8 MB）；旧版压缩包已恢复为《实验三_交付包_视觉分类整理_旧版备份.rar》留存。

## 8.4 视频与图片索引

最终版视频 4 个（英文界面）：正面 / 俯视 / 侧面 最终版各 1 个（均 5/5 成功），以及《实验三_验收演示_不可达目标中止_EN.mp4》《实验三_验收演示_Launch一键启动全程_EN.mp4》。

过程留档 10 个：6 物体中文版 3 视角、空槽位跳过中/英文各 1、直角走位 2 视角、旧版斜线走位 1、早期完整演示 1。

图片 3 张：布局图（俯视示意）、俯视相机识别结果、夹爪相机识别结果；每张的生成时间、内容、视角与用途见 01_文档/图片清单.md。

所有视频均为独立命名文件，交付过程中未覆盖或修改任何既有视频（已用 SHA-256 逐一比对源文件）。

—— 本节以上内容均为 2026-09-10 实测结果，文档版本：最终版。——